2.4G读写器（Reader）与主机（PC）通信协议（V1.2）
1． 通信波特率
波特率为57600
2． 数据格式

PC —→Reader的通信协议 protocol(下行)

	头
	长度
	命令字 
	ReaderID
	内容
	校验

	0x7d7d(2byte)
	 1byte
	1byte
	2byte
	nbyte
	XOR


长度：指所有字节长度总和（包含头及校验）

ReaderID：地址

内容：n可以为0

校验：从头开始到校验前的最后一个字节的所有XOR（不含本身）

Reader—→PC的通信协议 protocol(上行)

	头
	命令字 
	内容
	尾
	校验

	0x02
	2byte(ascii)
	8byte
	0X03
	BCC


BCC：即与前面所有的和相加为0。

3． 命令字说明

1. 卡号主动上报：01

2. 卡电量低主动上报：04

3. 读写器增益设置：AB

4． 协议详解

3．1读写器主动上传记录：

发送包

	头
	命令字 
	内容
	尾
	校验

	0x02
	2byte(ascii)
	8byte
	0X03
	BCC


命令字：0X30 0X31  （01的ASCII码）
（当卡电池电量低时，命令字改为：0X30 0X34  （04的ASCII码））
内容：卡的ID号的ASCII码，如卡号为0X6A90F103，按从高到低的顺序，每4位一组进行分隔，再把4位二进制数的取值用ASCII表示。则为0X36 0X41 0X39 0X30 0X46 0X31 0X30 0X33。

3．2设置读写器增益：

发送包
	头
	长度
	命令字
	ReaderID 
	内容
	校验

	0x7d7d
	08
	0XAB
	ReaderID

Or oxffff
	ATT_VALUE

1byte
	1byte


ATT_VALUE：0-31(0为衰减最小，31为衰减最大)

应答包：

	头
	命令字 
	内容
	尾
	校验

	0x02
	2byte(ascii)
	8byte
	0X03
	BCC


命令字：0X41 0X42  （0XAB的ASCII码）

内容：前两字节为衰减值的ASCII码， 

      最后6字节填充 （如衰减值为0X0F）

0X30 0X46  XX XX XX XX XX XX

3．3无数据间隔发送

	头
	命令字 
	内容
	尾
	校验

	0x02
	2byte(ascii)
	8byte
	0X03
	BCC


命令字：0X30X32  （0X02的ASCII码）

内容：前两字节为模式的ASCII码，

      紧跟两字节为无数据间隔的ASCII码

      再两字节为衰减值的ASCII码

      最后两字节填充 

      如直接模式，无数据间隔为0X15（21秒）衰减值为0X08，则数据为：

0X46 0X46  0X31 0X35 0X30 0X38 XX XX 

PAGE  
1

